电学强化辅导试卷（一）

一、填空题
1.把两只灯泡串联后接在电源两端，已知L1的电阻是L2电阻的 3倍，则它们在相同时间里，两灯电功之比
W1∶W2=___        _，若把两灯并联接在电源上，则它们在相同时间内，两灯电功之比W1∶W2=___      _.
　　2.某用电器接入一个电路中，消耗的功率为40瓦，如果通过它的电流强度减少为原来的一半时，它消耗的功率为_____   瓦，如果使它的电阻减少为原来的一半时，它消耗的功率为___     _瓦.

　　3.一根电阻丝先后接在两个电路里，通过它的电流强度为I1= 3I2，当两种情况放出的热量相同时，两次通电时间之比 t1∶t2=____.

　　5.电阻器R1的阻值是R2阻值的2倍，串联后得到的总电阻是并联后得到总电阻的____倍，若接在相同电压的电路上，在两种连接方式中，R1消耗的电功率之比为____.

　　6.标有“220V、60W”的甲灯泡和标有“220V、25W”的乙灯泡，将它们串联接人220伏的电路中____灯更亮些，将它们并联接在同一电路,____灯更亮些.

　　7.一只断丝灯泡、灯丝接好后仍能使用，灯泡要比原来____，这是因为灯丝的电阻比原来____，通过灯丝的电流强度比原来____.

　　8.有两个标有“3V、1w”和“6V、4W”的电灯泡，如果将它们串联电路中,使其中一个灯泡恰能正常发光，则加在串联电路两端的电压是____伏.

9.一位同学家里的电能表的读数原来
 INCLUDEPICTURE "http://zhjyx.hfjy.net.cn/RESOURCE/CZ/CZWL/DGJC/DCXE/DGHDGL/butu71.jpg" \* MERGEFORMATINET 


，现在他家里有40瓦电灯4盏，一台“220V、 110w”的电冰箱，“220V、70W”的彩色电视机一台，平均每天用电3小时，一个月30天，共消耗____度电，此时电能表的读数为.
10.将一只额定电压为2.5伏的小灯泡接在3伏的电源上，此时通过小灯泡的电流强度为0.3安，则该小灯泡的实际功率是____瓦，小灯泡的额定功率是____瓦。
　　11.一电能表上标有“1200R/kWh”字样，它表示每耗电l千瓦时，转盘转动____转，即每转一圈耗电____千瓦时。若转盘转动300圈，则消耗了____度电。
12.将一段250欧的电热丝，浸没在1千克10℃的纯水中，如果通过的电流强度是2安，那么5分内电流所做的功是____焦，这些电能转变成内能，如果全部被水吸收，水的温度能升到____℃。

[image: image8.png]® I



13．下课后王老师去关闭微机房的总电闸时，发现如图所示的电能表转盘在缓慢地转动，他利用手表估测了一下，2min转盘转动了5R，那么2min内消耗了______J电能；经检查发现，原来机房内还有20台型号相同的电脑显示器处于待机状态．则一台电脑显示器的待机功率约为_____W．
	高峰时段（07：00—21：00）
	0.55元/度

	低谷时段（21：00—07：00）
	0.30元/度


9．为合理利用电能，目前许多城市在推广使用“分时电能表”（电子式多费率电能表），进行分时段计费。张敏同学家的“分时电能表”规格为“220V  10A”。
⑴、张敏家同时接入电路的用电器总功率不得超过         W。
⑵、张敏同学统计她家所有的用电器的额定功率如下表：
	电器名称
	电饭锅
	洗衣机
	电视机
	照明电灯
	电扇

	额定功率（W）
	750
	150
	70
	25
	25
	40
	40


 当这些用电器正常工作时，通过电能表的实际电流是        A。
⑶、分时段计费标准如右表。若使用“分时电能表”前（电价是0.52元/度），张敏家所有用电器每天平均正常工作2h；使用后，两个时段各正常工作1h。则张敏家一天可节省电费           元。

　　
二、选择题
1.有 A.B.C三盏灯，A灯标有“220V，25W”字样，B灯标有“ 110V、25W”字样， C灯标有“ 36V、25W”字样.当它们在额定电压下工作时，通过三盏灯的电流强度I与电功率P相比：（   ）　　　   

A.I、P一样大　　　         B.P一样大，A灯I最大
　　　C.P一样大，C灯I最大　　　D.I一样，B灯P最小

　　2、把“8V、16w”和“12V、36W”的两具电灯串联到16伏的电路中，比较两个灯泡的实际功率，结果是（   ） 
　　　A.“12V、36W”的灯泡大　　　B.“8V、16w”的灯泡大
　　　C.一样大               　　　D.不能确定哪个较大
　　3.灯泡L1“8V、4W”和L2“8V、2W”，把它们串联在某一电源上，闭合开关后只有一个灯泡正常发光，另一个灯泡发光很暗,测该电源电压应为：（    ） 
　　　A.16伏         B.12伏　　　C. 10伏        D.8伏
　　4. “一度电可以：（    ） 
　　　A.使80瓦的电视机工作25小时　　　B.使40瓦的日光灯工作60小时
　　　C.使100瓦的电烙铁工作10小时　　　D.使1000瓦的碘钨灯工作5小时
　　5.把一盏标有“6V、3W”的小灯泡，接在某一电路中，用电流表测得通过灯丝的电流强度为450毫安，那么这盏灯消耗的电功率是：（    ）
　　　A.2.7瓦特.      B.2.43瓦特　　　C.1.7瓦特        D.1.35瓦特
[image: image9.jpg]


6.联在图(1)电路中的三个灯泡上分别标着 L1“220V、 100”，
L2“220V、100”，L3“220V、25W”，则：（    ）
　　　A.S1，S2都闭合时，L1最亮，L3最暗　　　

B.S1，S2都闭合时，L1不亮，L3比L2亮
　　　C.S2断开，S1闭合时，L2不亮，L1比L3亮
　　　D.S1,S2都断开,L2不亮，L3比L1亮
7.在课本上测定小灯泡电功率的实验中，把标有2.5伏的灯泡L与滑动变阻器R串联后接在电压是5伏的电源上，调节滑动变阻器，使灯泡正常发光，测得电功率为0.5瓦.以下说法不正确的是：（    ）
　　　A.电流表读数为0.2安，变阻器两端电压为5伏　　

B.滑动变阻器连入电路的电阻R=12.5欧
　　　C.相等时间内，电流对L和R所做的电功相等　　D.灯泡L和滑动变阻器R的总功率P安=l瓦

[image: image10.jpg]


　　8.1个4欧的电阻，与一个用电器串联在6伏电源的两端，现只知道用电器的实际功率为2瓦，则通过用电器的电流强度可能是：（    ）
　　　A.2安      B.l安　　　C.0.5安       D.0.25安
　　9.如图2所示，当滑片P从滑动变阻器上的上端向下端移动时：(设电阻不随温度而变)（    ）

　　A.两灯都变亮　　　             B.两灯都变暗，且两灯功率相同
　　C、两灯都变暗，但两灯功率不同　　D.其中一灯变亮，另一灯变暗
[image: image11.jpg]


　　10.如图3所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器中的滑片P从左端向右端滑动过程中，下列情况正解的是：（     ）
　　　A.电流表示数减小，电压表示数增大
　　　B.电流表示数增大，电压表示数减小
　　　C.通过电阻R2的电流强度减小
　　　D.电阻R1消耗的功率减小
　　　
三、实验题

	


　　1、测定2.5伏小灯泡的额定功率：

　　(l)实验原理____                                  .

　　(2)实验所需器材：____                           .

　　(3)画出实验所用的电路图，并要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯泡亮度变暗。
　　(4)连接电路过程中要注意开关处于____      状态。
　　(5)在此实验中滑动变阻器的作用是____         ，连通电路前滑片P应处于____端.(填左或右)

　　(6)实验记录的数据是____                        .

　　(7)闭合开关后发现电压表示数是2伏，应向____移动滑动变阻器滑片，直至_____            .

　　(8)若估计灯泡的电阻为10欧，而电源由三节干电池组成那么为提高测量的准确程度，电压表的是程应选____伏，电流表的量程应选_____安.

[image: image12.jpg]R




2、如图所示，温控器S的两个接线柱为a和b，它的作用是当环境温度高于一定值时自动断开电路，环境温度低于一定值时自动接通电路。利用温控器的这个特点，请你用图中给出的元件连接成一个电热水器的自动控制电路。要求： 
(1)使电热丝加热冷水时绿、红指示灯同亮。
(2)水温达到一定值后，电热丝被自动切断，此时红指示灯灭，绿指示灯仍然亮。
(3)保险丝对电路起保护作用(设红、绿指示灯及电热丝的额定电压均为220V)。
四、计算题
[image: image13.jpg]D DO

o /Q /;Q
Y \/ 1g,-




1、如图5所示，R1=20欧，R2=30欧，R3=40欧，电源电压保持12伏.求：
(1)开关都断开时电流表和电压表的示数；
(2)开关都闭合时电流表和电压表的示数；
(3)在上述两种情况下，在电阻R1上消耗的电功率之比.

　　

2、一个标有“220V、440W”的吹风机，已知吹风机线圈的电阻为20欧，当吹风机工作时接在220伏的家庭电路中，问5分钟电流做了多少功？有多少电能转变成热能？
　　

3、每年五六月份，合肥地区向着阳光的地方每 1m2的面积在1h内得到的太阳辐射能平均为 3.6×106J．有一种太阳能热水器，它接收太阳能的15根真空镀膜管总有效面积约为 1.35m2，能把接收到的太阳能的50％转变成水的内能．求：

    (1)如果每天接收太阳能的时间以10 h计算，则可以将质量为100kg，初温为20℃的水加热到多少摄氏度[已知：c水=4.2×103J/Kg·℃]?

    (2)如用一台RZl00一F型电热水器(铭牌见下表)在额定电压下工作时，将质量为100kg，初温是20℃的水升高到上面同样的温度要多长时间(设无能量损耗)?                RZ100—F

	额定功率
	1500W

	额定电压
	220V

	容    量
	100L


                        
[image: image14.jpg]i

s

L



4、某种家用电熨斗为适应不同衣料的熨烫，设计了调节温度的旋钮式多档开关。其电路简图如3(甲)所示。两电阻丝阻值R1=R2=121Ω。旋转多档开关的旋钮可以改变l、2、3、4四个接线点之间的连接情况，从而使电熨斗被加热到所需温度。图3(乙)给出了四个接线点之间的一种有效连接方式。
[image: image15.png]Sson)in




(l)请画出其他的有效连接方式，并由此分析说明该电熨斗共有几个调温档位。
(2)计算该电熨斗正常使用时的最小功率和最大功率。
[image: image16.png]K& o
220V

e m R = §

1S 28 o



5、如图甲是一种电暖水瓶的电路原理示意图，E1、E2是两指示灯，1、4和2、3是两个触点开关。触点开关由手动绝缘杠杆控制闭合，由永久磁铁和感温软磁机等组成（如图30乙所示）的装置控制断开，电热丝R的阻值为88欧，R1的阻值为2112欧，R2的阻值为352欧。指示灯E1、E2的阻值很小，计算中可忽略有计。（设家庭电路电压为220伏恒定不变，电热丝R及电阻R1、R2的阻值不随温度变化）请根据上面的叙述解答问题：

（1）将插销插入家庭电路中的插座，不按动绝缘杠杆，哪个指示灯亮？

（2）计算电暖水瓶在加热状态时电热丝R的功率是保温时电热丝R功率的多少倍？
电学强化辅导试卷（一）答案
[image: image17.png]a P

Kk o ' l
220V BEE&S !
Bk o j ® 3% !
K
E 324

N



一、填空题： 1. 3∶1 1∶ 3 2. 10 80 3. 6×108 太阳4.1∶9 5.4.54.9 6.乙甲7.亮小大 8.6 9.30.6 [image: image2.jpg]


10.  0.9 0.625 11.  1200，1/1200，0.25 12.  3×105，82
　　二、选择题： 1.C 2.C 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8. BC 9.B 10.B C

三、实验题：1、(l)P=UI (2)电源电流表电压表滑动变阻器2.5伏小灯泡开关导线若干 (3)图略 (4)断开 (5)分压 右 (6)小灯泡的电压和电流 (7)左 电压表示数为2.5伏0～3 0～0.6
[image: image18.png]® I



2、
四、计算题：
1.0.2安8.伏1安 0 1∶9 
2. 1.32×105焦 2.4×104焦

3．(1)77．9℃；(2)4．5 h
4.分析：图3是常用的“家庭用电熨斗”的一种电路，通过本题主要考查学生解决实际问题的能力。 

    [image: image3.jpg]D DO

o /Q /;Q
Y \/ 1g,-




 
图3                       图4 

四个接线点的有效连接方式共有六种，如图4所示。图①中两电阻丝串联，电阻最大，功率最小，为低温档；图②③④中只有R2连在电路中，图⑤中只有R1连在电路中，因为R1=R2，所以上述四种连接是等效的，为同一档，即中温档；图⑥中两个电阻丝并联，电阻最小，功率最大，为高温档。综上分析可知，该电熨斗共有3个调温档位。 在低温档时，两电阻丝串联，电熨斗的功率最小。 

    电路中的总电阻为： R=R1+R2=121Ω+121Ω=242Ω 

    电路中的电流 [image: image4.png]y_20,_ 10,

o242 1




    消耗的功率为 [image: image5.png]P:UI:220X%W:200W




    在高温档时，两电阻丝并联，电熨斗的功率最大。电路中的总电阻为R'=R1/2=121Ω/2=60.5Ω；电路中的电流 [image: image6.png]U0, 4y,
R 605 1





消耗的功率为 [image: image7.png]7= 220X%W:800W



  故，该电熨斗共有3个调温档，最小功率为200W，最大功率为800W。
� EMBED PBrush  ���








[image: image19.jpg](1) Ep 3. E
(2) mBAREMAN SR AHNE | FR, REHSF
HEEE 2 FoR.

R E g

]

A1 M2

U (22080 2
RRLTEMBR R P = gor =550 |

| ensamanne el TR <5 %

A ZERB I HIThE P'=F R=(0.5 2)’x88 =22 Tl
P: P'=550 F: 22 =25: 1

FALMREIER, B
%o

(1) AFA#E IR T 4E—R % 8 /DT ERIBRIRFRE
0=0.4x10° /M X8 AMEE=3.2x10° #%
BT TR 10 R FEA B
WePr=9 TUx10x3600 #=3.24x10° &

W 3.24x10°8%
=0 “3zach 101%

(2) EHFAMHER (20 4F) HTHR.
TRITAEERTE: 20x365%10 M§=73000 &
A BRTHR:

55 RIKT 3 73000 /MR 1000 =73 (&)
WL ABUT IR A 73x1.5 TT=109.5 7T
BERATFT B e
W=Pt=0.04 T Fx73000 B4=2920 T HLH
AR 2920 THAx0.4 7o/ T HEI=1168 &
A 109.5 TC+1168 TT=1277.5 T '
P AR SRR BT 1 I
TUSHIHT 73000 /2000 ARF=37 (RD
R 3K BEAT I R A 37x15 TL=555 7T
LA 1000 JT+555 T=1555 JT
1555 7>1277.5 56

ik, % H AR R AR R 56
FRISH BRUTAR ST L AR R

REHMARRE
BATHRIERY
®or.




_1192336855

