机械效率练习题   姓名：
1．从深为5m的井中直接将一桶水提出井口，已知桶重20N，桶中水重80N．若此人的目的是为了提水，则机械效率为       ，若此人的目的是为了捞桶，则机械效率为       ．

2．某人用机械做了8000J的功，其中额外功是有用功的
[image: image14.png]


，那么该机械做的有用功是         J，机械效率是       ． 

3．用一个动滑轮把重为200N的货物匀速提高4m，所用的拉力是125N，则有用功是         J，总功是          J，这个动滑轮的机械效率为            ． 
4．工人用一根杠杆提升一桶油，他用250N向下的拉力拉过1.2m，油桶上升30cm，若杠杆的机械效率为90%，则油桶重为           N．

[image: image1.wmf]3

1

5．用一个滑轮组在6s内把84N的重物匀速提升4m时，在绳的自由端所加拉力大小为40N，自由端通过的距离为12m．则此过程中，有用功为      J，拉力做功的总功率为       W，滑轮组的机械效率为       ．

[image: image5.png]


6．如图1所示，某同学用一个动滑轮匀速提起一袋重为180N的面
粉，所用的拉力为100N，则动滑轮的机械效率为      ．如果

用此动滑轮匀速提起一袋质量为25kg的大米，当拉绳子的速度
为       m/s时，拉力的功率为54W．（绳重与摩擦不计）       图1

7．如图2所示，已知物重等于G，请你补充一个物理量，用物重G和补

充的物理量，求出动滑轮的机械效率．（绳重和摩擦忽略不计）

   补充的物理量名称和符号：                     ；机械效率η=                      ．
8．将动滑轮改为定滑轮使用后，在相同的时间内把同一物体匀速提高相同高度，则改动后与改动前比较                               （    ）   A．节省了力    B．提高了功率      C．降低了效率    D．提高了效率

[image: image6.png]


9．用如图3所示的滑轮组把重100N的物体匀速提升0.5m，所用的拉力是80N，下列说法正确的是                                 （    ）

   A．总功是50J，有用功是80J    B．有用功是50J，额外功是20J

C．总功是100J，有用功是80J   D．总功是80J，机械效率是62.5%                         

10．要提高某机械的机械效率，应该                     （    ）
    A．减小外力所移动的距离        B．减小额外功占总功的百分比

    C．减小总功                    D．减小外力

11．用一重10牛的动滑轮匀速提升重50牛的物体，实际工作时拉力F      （    ）
A．可能是35牛                B．正好是30牛
C．正好是25牛                D．要看被提升物体以多大的速度上升 

12.某机器的机械效率的大小，正确的可能是 [    ]

A．0.07%    B．82%       C．100%       D．120%

[image: image7.png]


13．工人师傅通常得用斜面把重物搬运到汽车上，如图2所示，汽车车厢底板高度h=1.5m，斜面长度s=3m，现用力F沿着斜面把
重力G=1800N的重物匀速拉到车上，若不计摩
擦F为       N；若实际拉力F’=1200N，则该
斜面的机械效率为       ．                              图5
[image: image8.png]


14．如图6所示是一种塔式起重机的起重滑轮组，它是由一个动滑轮和两个定滑轮组成的．假如我们把钢丝绳照图中甲、乙、丙那样绕在
滑轮上，最省力的是图______的绕法；若钢丝绳最多
能承受7×104牛的拉力，在不计滑轮、吊钩自重及摩
擦时，最大能吊起重_________牛的货物．当吊起2.5
吨重的货物时，该起重滑轮组的机械效率为90%，则
钢丝绳_______（填“会”或“不会”）断裂．

15．用机械效率为70%的滑轮组将重为2240N货物拉起，所用的拉力为800N，则滑轮组的组合至少由几个定滑轮和几个动滑轮组成          （    ）
A．1个定滑轮，1个动滑轮           B．2个定滑轮，1个动滑轮

C．1个定滑轮，2个动滑轮           D．2个定滑轮，2个动滑轮
16．施工工地上，一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后和改进前相比较（    ）
A．总功不变，有用功增加了 B．总功不变，额外功减少了

C．有用功不变，总功减少了 D．做的有用功减少了
17．如图8所示，小丽分别用甲、乙两滑轮把同一桶沙从一楼地面提到二楼地面，用甲滑轮所做的总功为W1，机械效率为η1；用乙滑轮所做的总功为W2，机械效率为η2，若不计绳重与摩擦，则 （    ）

[image: image9.png]


   A．W1 = W2   η1 = η2      B．W1 = W2   η1 < η2 

C．W1 < W2   η1 > η2      D．W1 > W2   η1 < η2
18．如图9所示为“测滑轮组机械效率”的实验装置，小红同学进行了两次实验探究，得到如下两组数据．

	实验次数
	钩码的重力（N）
	钩码上升的高度（m）
	测力计示数（N）
	测力计上升的高度（m）
	[image: image10.png]


机械效率（%）

	一
	1.0
	0.10
	0.50
	0.30
	

	二
	2.0
	0.20
	0.67
	0.60
	


  （1）根据实验数据计算出两次滑轮组工作的机械效率，填入表中．图9
  （2）分析填入表中的机械效率，判断第    次测量的数据有明显错    

误，请猜想可能是哪个数据错误，并说出猜想的理由．

19在测定滑轮组的机械效率的实验中，朱钢同学手拉弹簧测力计使钩码向上缓缓做　　　　　　　　　　　　　　　　运动，并将一组实验数据填入下表，请你完成实验表格。

	拉力

F(N)
	钩码重

G（N）
	测力计线端提升

的距离s（m）
	钩码上升的

高度h（m）
	有用功

W有（J）
	总功

W总（J）
	机械效率

η

	0.34
	0.98
	0.4
	0.1
	
	
	


仍用同一滑轮组，增加悬挂的钩码数，则滑轮组的机械效率将　　　　　（“增大”、“不变”、“减小”）。
20是非题

(1)．有用功越多，机械效率越高
(2)．额外功越少，机械效率越高

(3)．物体做功越慢，机械效率越低

(4)．做总功越多，机械效率越低

(5)．做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高

(6)．做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高

(7)．用不同的滑轮组，做的有用功相同时，机械效率一定相同

(8)．因为有用功总小于总功，所以机械效率总小于1
(9)．做的额外功一定时，总功越少，机械效率越高
(10)．有用功在总功中占的比例越大，机械效率越高．

21斜面长5米，高1．5米，把重为800牛的物体匀速推向斜面顶端。若斜面是光滑的，则推力为____牛，如果斜面不光滑，所用推力为300牛，则斜面的机械效率为____。

22用“用一动、一定”滑轮组来匀速提升物体，不计绳重及摩擦，已知每个滑轮重10 N，使用时机械效率为75％，则当物体被提升60 cm的过程中，额外功为      J，总功为      J，有用功为      J，被提升物体重为      N，施于绳端的拉力为      N或      N。
23斜面高度为h，长度为L，用一个平行于斜面的力把重为G的物体匀速拉到斜面顶端。拉力所做的功为W，则斜面和物体间的摩擦力为　　 [　]

　　[image: image2.jpg]W+Gh

W+GL





[image: image11.png]


24．利用如图4所示的装置，用40牛的拉力使物体匀速上升，不计绳重和摩擦，整个装置的机械效率为75%．求：

（1）物体和动滑轮的重各是多少？ 

   （2）若绳能承受的最大拉力为50牛，此装置的机械效率
最大可提高到多少？

[image: image12.png]


25．用如图10所示的滑轮组来拉动钢锭，已知钢锭与地面间的摩擦力f为1200N，若此时滑轮组的机械效率为80%．

    （1）求拉绳子的力F至少为多大？

    （2）如果想用更小的力拉动钢锭，请你提出一条可行性建议． 
 图10
[image: image13.png]


26．站在地面上的人用滑轮组把重960N的贷物由地面匀速提升到4m的高处，所用的时间是8s，人作用在绳子自由端的拉力为600N．（不计摩擦和绳重）

    （1）依据题意在图11中画出绳子的绕法；

    （2）请根据已知条件设疑并解答．（至少求出4个物理量）

27.有一斜面长L=8米，高h=2米，把质量m=200千克的物体沿斜面拉到顶端。若受到阻力是物重的0.1倍，求斜面的机械效率。

28.一个工人用图所示的滑轮组提升2000N的货物，所用拉力600N，绳子自由端4s内拉下4m，不考虑绳重和摩擦，求：

(1)有用功和总功率；

(2)机械效率；

(3)若用此滑轮组提升3200N的货物，所需拉力为多少?

29.用滑轮匀速提升360 N的物体，假若滑轮组的机械效率为80％，绳子所能承受的最大拉力为100 N，考虑既省力又方便，问：此滑轮组应由几个定滑轮几个动滑轮组成？实际拉绳的力多大？
30.一个重600N的人，用由一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提升重为200N的物体时，人对绳子的拉力为120N，(不计绳重和摩擦），那么他用此滑轮组提升物体时，该滑轮组的机械效率最多能达到多大？ 
31如图3所示，用力F拉400 N的物体在水平地面上做匀速直线运动，重物以10 cm/s的速度移动，物体与地面间的摩擦力是物重的0.2倍，若不计滑轮的重及滑轮与绳的摩擦，则（1）弹簧秤的示数为多大？拉力的功率为多大？（2）若考虑滑轮的重及滑轮与绳的摩擦，实际拉绳子的力为32 N，则滑轮组的机械效率为多大？


[image: image3.png]T 777 77777777777 7777 7T




32.如图1所示，用此装置拉一重为100 N的重物，使其在地面上做匀速直线运动，若不计滑轮重和摩擦，所需拉力为8 N，则物体与地面间的摩擦力为_____N。实际此装置的机械效率为80%，欲使物体以0.6 m/s的速度沿水平地面前进，那么实际拉力为_____N，拉力在 5 s内做的功为_____J。


[image: image4.png]



参考答案：

1．80﹪  20﹪   2．6000   75﹪    3．800  1000   80﹪    4．900    5．336  80    
70﹪   6．90﹪  0.4   7．略   8．D   9．D   10．B   11．A   12． B
  13．900  75﹪    14．甲   2.1×105   不会   15．C   16．C     17．C   18（1）66.7   99.5 （2）2、测力计的示数错了，因为图中有3股绳在不计滑轮重和摩擦时，弹簧测力计的示数为0.67、但是滑轮重和摩擦肯定存在，所以弹簧测力计的示数应比0.67大才对。19.增大  20 (1)× (2)× ( 3)× (4)× (5)√ (6) √  (7) × (8) √ (9) ×  (10) √   21.   240，80%  22   6  24  18  30  20  13.3   23 B   24（1）90N （2）30N  80﹪   25．（1）500N （2）可将绳上滑轮与钢锭上滑轮交换位置，这样就有4根绳子拉钢锭，更省力了。  26．（1）由于人站在地上，所以只能有 n=2一种情况，图略 （2）W有用=3840J ， W总=4800J，W额外=960J，27. 71.4%   28.G总=240N， P有用=480W，P总=600W， v物=0.5m/s，v拉=1m/s等

29 二动三定   F拉＝90 N   30 83.3%   31（1）20 N  80 W  （2）62.5%
32    16，10，60      
图222





图3





图4





图6








图8





乙





甲





图11








_1124359146.bin

_1170659301.unknown

_1124359061.bin

